采购需求及技术规格要求

- 货物需求一览表

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速氦气循环风机 | 2套 | 包括高速电机（磁浮轴承支撑）、驱动器、磁浮轴承控制器、UPS电源、部分电缆、备品备件、测试平台升级传感器等。 |

注：本项目为交钥匙工程。投标人负责项目的设计、现场踏勘、生产制造、运输、集成安装、测试与测量、调试运行和验收、验收为止与本项目相关工作。本项目合同价包括了合同签订后至质保期满之前所需的全部工作内容，包括但不限于项目所需的人工费、设备材料费、运输费、机械费、安装费、调试费、措施费、管理费、利润、税金、规费、安全文明施工费、环境保护等所有投入以及工期延误和其他明示或不可预见的所有风险、费用在内。

- 工作环境

- 2.1、环境条件：5~35℃；

- 2.2、工作区域：最大相对湿度为90％；

- 2.3、设备抗震等级：8级，设计基本地震加速度为0.2 g，特征周期0.45s；

- 2.4、防尘防水等级：IP67；

备注：如产品达不到上述要求，投标人应注明其偏差。如仪器设备需要特殊工作条件（如水、电源、磁场强度、温度、湿度、动强度等）投标人应在投标书中加以说明。

- 采用的规范和标准

该项目中涉及的采购、制造、施工、接口、调试和验收等相关过程应按（但不限于）如下的标准和规范执行：

3.1 标准和规范

永磁同步电动机的性能、安全性能、噪声和振动要求应分别符合GB 755-2008、GB10068-2008、GB10069.3-2008等相关标准。

3.2 主要相关标准和规范

GB/T 191—2008 包装储运图示标志（ISO780；1997，MOD）

GB 755—2008 旋转电机定额和性能（IEC 60034-1∶2004，IDT）

GB/T 997—2008 旋转电机结构型式、安装型式及接线盒位置的分类（IM 代号）（IEC 60034-7；2001，IDT)

GB 1971-2006 旋转电机 线端标志与旋转方向（IEC 60034-8∶2002，IDT）

GB/T1993—1993 旋转电机 冷却方法（eqv IEC 60034-6∶1991）

GB/T 4772.1—1999 旋转电机尺寸和输出功率等级

GB/T4942，1—2006 旋转电机整体结构的防护等级（IP代码）分级（IEC 60034-5;2000.IDT）

GB/T 10069.1--2006旋转电机噪声测定方法及限值第1部分;旋转电机噪声测定方法(ISO1680：1990 MOD)

GB/T12665—2008 电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

JB/T 9615.1—2000 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验方法

JB/T 9615.2—2000 交流低压电机散嵌绕组匝间绝缘试验限值

GB∕T 3836.1-2021 爆炸性环境 第1部分：设备通用要求

GB/T 3836.2-2021爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d保护的设备

密封标准：电机撬装试验，压力检测达到用户应用标准即可。

- 技术服务要求及质保要求

中标人提供货物时，必须提供以下材料：

5.1、实物

- 满足性能要求；

- 漏率满足要求；

- 备品备件满足要求；

- 测试平台升级采购采购测量传感器等；

5.2、检验报告

- 原材料检验报告，加盖公章；

- 焊缝无损探伤报告，加盖公章；

- 各个设计报告，加盖公章；

- 气密性测试报告，加盖公章；

- 零部件几何尺寸、精度检验报告，加盖公章；

- 磁浮轴承承载力测试报告，加盖公章；

- 清洗记录单，加盖公章；

- 装配间隙测量记录单，加盖公章；

5.3、质保期3年（质保期从产品验收合格之日起算满3年）。

- 验收标准及验收程序

- 实物的性能参数、数量、备品备件等符合要求；

- 检验报告完整；

- 产品符合技术要求；

- 出厂测试、现场安装测试；

- 合格证、质保书。