第七章 采购需求

- 货物需求一览表

本次采购标的物为中压氦气储罐氦气常温调节阀，下表为货物需求一览表：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中压氦气储罐常温调节阀 | 20 | 台 |

详细选型技术参数及阀门附件见附表1 附表2

- 货物的主要用途及功能

中压氦气收储及纯化系统是低温制冷机的重要子系统，主要功能是氦气存储、纯化、系统运行收补气功能。在不同的运行模式下，需要不同的调节阀门进行流程切换及流量调节。

- 工作条件

设备安装位于安徽省合肥市庐阳区，室外露天工作，环境温度-20~50℃。

四、技术要求和技术指标（ 为核心参数，不得偏离，否则，按无效投标处理）

4.1 阀门设计参考标准

国标：GB/T 4213、GB/T 13927、GB/T 17213；

国际标准IEC 61508（SIL）

4.2 阀门主要技术要求表

| 1 | 阀门类型 | 波纹管密封气动阀 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 阀体材料 | 304不锈钢 |
| 3 | 连接方式 | 焊接 |
| 4 | 防护等级 | IP65 |
| 5 | 流量特性 | 等百分比 |
| 6 | 执行机构 | 气动薄膜式 |
| 7 | 寿命 | 启闭≥10000 次，无故障 |
| 8 | 交货期 | 合同签订后60日 |

4.3 阀门的泄漏

4.3.1阀门外漏   在关闭压力和室温条件下，氦 气 回 路 向 大 气 的 单 次 泄 漏 量 < 10-7Pa·m3/s。

4.3.2阀门内漏   在关闭压力和室温条件下，通过阀座的泄漏量 < 10-4 Pa·m3/s。或采用 Kellog 法测得<2 个气泡 /分钟

4.4  投标方应采用samson、西门子等同等品牌定位器，带故障诊断、4-20mA位置反馈

4.5 投标方报价所需技术文件见《常温截止阀、调节阀通用技术规格书》8.1

4.6 阀门制造应有完整的过程测试实验,包括但不限于外观检查、尺寸检查、耐压试验、密封试验、动作试验、定位器校验

4.7 投标方应根据阀门选型技术参数附表提供阀门结构示意图，给出主要部件的名称介绍及材料选型。参照《常温截止阀、调节阀通用技术规格书》4

五、技术服务要求及质保要求

5.1中标供应商应在合同签订后，提供各个阀门的3D模型、详细2D图纸及相关过程质量文件及技术文档，由招标方批准后执行，详见《常温截止阀、调节阀通用技术规格书》8.2

5.2质保期：12  个月（自验收合格之日起）；

5.3质保责任：质保期内，产品质量问题免费维修、更换；

5.4售后服务：

- 响应时间：12 小时内响应

- 到场时间：24 小时内到达现场

- 解决时间：4日内解决故障（重大故障除外）

5.5培训：免费提供安装、调试、操作、维护培训。

六、产品出厂及验收

6.1  规格与数量验收

- 公称通径 DN、公称压力 PN与合同一致

- 阀体材质、内件材质、波纹管材质符合要求

- 执行机构形式、定位器型号、附件配置（电磁阀、过滤减压阀、限位开关等）与技术要求一致

- 数量、箱数、备品备件数量与供货清单一致

6.2 外观与标识验收

- 阀门外观完好，无磕碰、变形、锈蚀、焊接缺陷

- 铭牌内容完整清晰：型号、规格、材质、压力等级、流向、出厂编号、生产日期

- 阀体流向标识正确，执行机构、定位器标识规范

- 包装、装箱单、备品备件齐全完好

6.3 质量与文件验收

供应商须随货提供完整技术文件，包括但不限于：

- 产品合格证

- 材质证明书（阀体、波纹管、内件）

- 过程质量文件及报告：外观检查、尺寸检查、耐压试验、密封试验、动作试验、定位器校验

- 产品说明书、安装维护手册

常温调节阀选型参数表一

注：

0）此文件是TS-002常温截止阀及调节阀技术规格书的附件，供应商应同时阅读2份文件后进行选型、报价黄色：版本更新

版本1.1 1）所有阀门，若配有电磁阀，电磁阀采用24VDC电源；若需仪表气，采用3~8barg气源蓝色：供方填写

2）缩写：TBD（待甲方定义）；TBP（待乙方定义）

常温调节阀选型参数表二

| 位号 |  |  | 阀门类型 | 进出口管道（供应商填写） |  |  |  |  |  |  | 介质 | 双向流动 | 机械设计参数 |  |  |  | 工艺设计参数 |  |  |  |  |  |  | 故障位置 | 防水等级 | 阀门配件 |  |  |  |  |  |  | 备注 （如有快速关闭、防爆、防辐射等其他要求，将在此备注） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 进口管道 |  |  | 出口管道 |  |  | 连接方式 |  |  | 设计压力 | 设计温度 |  | 最大 启闭压差 | 流量系数 可调比 |  | 进口压力 | 进口温度 | 进口密度 | 流量 | 压损 |  |  | 电磁阀位号 | 限位开关 |  | 位置 变送器 ZT | 过滤减压阀 | 执行器 air供压 | 阀门锁具 |  |
|  |  |  |  | DN | 外径 | 壁厚 | DN | 外径 | 壁厚 |  |  |  |  | ℃ |  |  | 甲方要求 | 供方填写 | bara | ℃ | kg/m3 | g/s | mbar |  |  |  | 低 | 高 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | mm | mm |  | mm | mm |  |  |  | barg | Min | Max | bar | Cv |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ZSL | ZSH |  |  | bara |  |  |
| 1 | CV | 02811 | 波纹管调节阀 | DN65 | 76.1 | 3 | DN65 | 76.1 | 3 | 对焊 | GHe | 否 | 10 | -20 | 50 | 11 | 73 |  | 1.1 | 27 | 0.176 | 24.5 | 50 | FC | IP65 |  |  |  | √ | √ |  |  | 流开型 ZT 4~20mA，EQ% |
| 2 | CV | 02811 | 波纹管调节阀 | DN65 | 76.1 | 3 | DN65 | 76.1 | 3 | 对焊 | GHe | 否 | 10 | -20 | 50 | 11 | 73 |  | 1.1 | 27 | 0.176 | 24.5 | 50 | FC | IP65 |  |  |  | √ | √ |  |  | 流开型 ZT 4~20mA，EQ% |

注：

0）此文件是TS-002常温截止阀及调节阀技术规格书的附件，供应商应同时阅读2份文件后进行选型、报价黄色：版本更新

版本1.1 1）所有阀门，若配有电磁阀，电磁阀采用24VDC电源；若需仪表气，采用3~8barg气源蓝色：供方填写

2）缩写：TBD（待甲方定义）；TBP（待乙方定义）